RELATÓRIO TÉCNICO

Monitoramento de Focos de Calor e Severidade Espectral – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel

1. Identificação do Documento

• Instrumento Técnico: Relatório de Monitoramento Operacional de Focos de Queimada;

• Origem / Metodologia: Pipeline de Cartografia de Queimadas em UCs (NGEO / IDEFLOR-Bio);

• Responsabilidade Técnica: Samuel da Costa dos Santos – Coordenador do Núcleo de Geotecnologias (NGEO);

• Unidade de Conservação: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel;

• Período de Análise: 2026-09-30 a 2026-10-30 (janela móvel dos últimos 30 dias);

• Data de Emissão: 30 de outubro de 2026.

2. Finalidade e Objetivos

O presente relatório técnico tem por finalidade fornecer subsídios geoespaciais objetivos para a tomada de decisão no âmbito da gestão e monitoramento das Unidades de Conservação estaduais do Pará.

O diagnóstico apresenta a cronologia, o quantitativo e a distribuição espacial dos focos de calor detectados na Unidade de Conservação pelo Programa BDQueimadas/INPE, correlacionados à resposta espectral de severidade do dano à vegetação por imagens orbitais Sentinel-2 (Copernicus/ESA). As informações visam a embasar as análises e eventuais medidas a serem adotadas pelos setores competentes.

3. Contextualização da Área de Estudo

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel integra o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Pará (SEUC/PA), sob gestão do IDEFLOR-Bio, criada e regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 1.566, de 17 de junho de 2016. A unidade enquadra-se no Grupo de Uso Sustentável como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), gerida pelo IDEFLOR-Bio com a missão precípua de compatibilizar a conservação da biodiversidade com o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais residentes, estruturando-se com uma área territorial calculada em aproximadamente 22.987,64 hectares, abrangendo setores territoriais do(s) município(s) de Porto de Moz, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, no âmbito da Região de Integração RI Xingu. No contexto fitofisionômico da Amazônia paraense, seus ecossistemas encontram-se sujeitos aos ciclos sazonais de estiagem e variações no balanço hídrico regional, condição climática que historicamente eleva o estresse da vegetação e intensifica a suscetibilidade a focos de calor e queimadas antrópicas acidentais ou irregulares em suas zonas limítrofes e corredores de acesso.

4. Procedimentos Metodológicos Realizados

Os procedimentos analíticos e cartográficos foram conduzidos no ambiente automatizado do Núcleo de Geotecnologias (NGEO), estruturado nas seguintes etapas encadeadas:

• Ingestão de Dados Oficiais de Focos: Conexão automatizada ao dataserver do INPE (Programa BDQueimadas), recuperando dados diários e mensais de sensores orbitais de referência (VIIRS e MODIS);

• Filtragem Espacial e Segregação Temporal: Intersecção espacial dos focos com a poligonal homologada da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel (base DGMUC/IDEFLOR-Bio), segregando os registros do dia mais recente em relação ao acumulado do período;

• Processamento Orbital e Cálculo Espectral (Sentinel-2 Harmonized): Processamento em nuvem no Google Earth Engine (GEE) de imagens Sentinel-2 com aplicação de máscaras de nuvens e cálculo do índice Normalized Burn Ratio (NBR), resguardando corpos hídricos via máscara espectral;

• Diagramação Cartográfica Institucional: Geração automatizada de pranchas em formato A4 Paisagem (297 x 210 mm) em alta resolução (300 DPI) estruturadas em três escalas integradas: Detalhe da UC com mosaico orbital, Contexto Regional da Unidade e Localização Macroestadual no Pará.

5. Resultados e Diagnóstico Espacial

No período avaliado (2026-09-30 a 2026-10-30), foram contabilizados 73 focos de calor incidentes no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel. Desse montante, 2 ocorrência(s) correspondem ao registro mais recente do monitoramento (20/10/2026), enquanto 71 focos referem-se ao acúmulo histórico ao longo dos dias anteriores.

5.1 Síntese Quantitativa dos Focos de Queimada

| Parâmetro de Monitoramento | Indicador Registrado |
| --- | --- |
| Unidade de Conservação Estadual | Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel |
| Total de Ocorrências no Período | 73 focos de calor |
| Focos no Dia Mais Recente (20/10/2026) | 2 focos |
| Focos Acumulados em Dias Anteriores | 71 focos |

5.2 Detalhamento Técnico dos Sensores Orbitais

| Satélite / Sensor | Quantidade de Focos | Participação Relativa (%) |
| --- | --- | --- |
| NOAA-20 | 35 | 47.9% |
| NOAA-21 | 15 | 20.5% |
| NPP-375 | 13 | 17.8% |
| NPP-375D | 6 | 8.2% |
| METOP-C | 3 | 4.1% |
| AQUA_M-M | 1 | 1.4% |

5.3 Pranchas Cartográficas Anexas

Constituem produtos cartográficos integrantes deste relatório as seguintes pranchas técnicas em formato A4 Paisagem:

• Composição em Cor Natural (RGB 432): Imagem Sentinel-2 no espectro visível (Bandas B4, B3 e B2);

• Composição em Falsa Cor (RGB 12-8-4): Imagem Sentinel-2 no infravermelho de ondas curtas, infravermelho próximo e vermelho (Bandas B12, B8 e B4);

• Índice de Severidade do Fogo (NBR): Produto derivado do cálculo normalizado entre as bandas do infravermelho próximo (B8) e infravermelho de ondas curtas (B12).

6. Considerações Finais

A espacialização dos dados registrou um total de 73 focos de calor no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel durante o período de 2026-09-30 a 2026-10-30, dos quais 2 ocorrência(s) correspondem à observação mais recente (20/10/2026) e 71 aos registros acumulados nos dias anteriores.

O presente documento, acompanhado das 3 (três) pranchas cartográficas oficiais e da tabela nominal de coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) discriminada no Apêndice A, fornece o subsídio espacial para fundamentar a avaliação e as decisões a serem adotadas pelos setores competentes.

7. Referências e Fontes de Dados

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Programa Queimadas: BDQueimadas – Banco de Dados de Queimadas. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.br/. Acesso em: 30 out. 2026.

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Copernicus Sentinel-2: Multispectral Instrument (MSI) Harmonized Level-2A Surface Reflectance. Paris: ESA, 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Resolução nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Estabelece a adoção do Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000 / EPSG:4674) como o novo referencial geodésico oficial brasileiro. Rio de Janeiro: IBGE, 2005.

PARÁ. Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio). Base Cartográfica Oficial das Unidades de Conservação Estaduais do Pará. Belém: DGMUC/NGEO, 2026.

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS
Coordenador do Núcleo de Geotecnologias – NGEO
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio

APÊNDICE A – Relação Nominal e Coordenadas Geográficas dos Focos Detectados

A tabela a seguir discrimina a totalidade dos 73 focos de calor registrados no polígono da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel durante o período de monitoramento (2026-09-30 a 2026-10-30), fornecendo as coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000), o satélite detector, o município de incidência e a Potência Radiativa do Fogo (FRP):

| Nº | Data/Hora (GMT) | Latitude | Longitude | Satélite | FRP (MW) | Município |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/10/2026 17:37 | -2.84404° | -51.96443° | NPP-375 | 12.9 | Senador José Porfírio |
| 2 | 20/10/2026 16:58 | -2.84765° | -51.99658° | NOAA-21 | 3.6 | Senador José Porfírio |
| 3 | 19/10/2026 04:38 | -2.84580° | -51.99790° | NOAA-21 | 1.1 | Senador José Porfírio |
| 4 | 17/10/2026 17:11 | -2.84803° | -51.96511° | NOAA-20 | 13.9 | Senador José Porfírio |
| 5 | 17/10/2026 17:11 | -2.82379° | -51.94855° | NOAA-20 | 6.0 | Senador José Porfírio |
| 6 | 17/10/2026 17:11 | -2.84829° | -51.96556° | NOAA-20 | 12.7 | Senador José Porfírio |
| 7 | 17/10/2026 16:52 | -2.84766° | -51.96652° | NPP-375 | 6.8 | Senador José Porfírio |
| 8 | 15/10/2026 17:30 | -2.82487° | -51.93003° | NPP-375 | 5.6 | Senador José Porfírio |
| 9 | 15/10/2026 16:52 | -2.82380° | -51.92954° | NOAA-21 | 4.1 | Senador José Porfírio |
| 10 | 12/10/2026 17:07 | -2.83689° | -51.93703° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 11 | 12/10/2026 17:07 | -2.83635° | -51.93350° | NOAA-20 | 24.1 | Senador José Porfírio |
| 12 | 12/10/2026 17:07 | -2.82459° | -51.94613° | NOAA-20 | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 13 | 12/10/2026 17:07 | -2.83689° | -51.93704° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 14 | 12/10/2026 17:07 | -2.84895° | -51.99296° | NOAA-20 | 4.9 | Senador José Porfírio |
| 15 | 12/10/2026 17:07 | -2.83744° | -51.94057° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 16 | 12/10/2026 17:07 | -2.83409° | -51.94107° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 17 | 12/10/2026 17:07 | -2.83020° | -51.93805° | NOAA-20 | 8.9 | Senador José Porfírio |
| 18 | 12/10/2026 17:07 | -2.82179° | -51.95017° | NOAA-20 | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 19 | 12/10/2026 17:07 | -2.82179° | -51.95016° | NOAA-20 | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 20 | 12/10/2026 17:07 | -2.83354° | -51.93755° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 21 | 12/10/2026 17:07 | -2.83074° | -51.94158° | NOAA-20 | 8.9 | Senador José Porfírio |
| 22 | 12/10/2026 16:07 | -2.83786° | -51.93544° | NOAA-21 | 16.4 | Senador José Porfírio |
| 23 | 12/10/2026 16:07 | -2.82258° | -51.94949° | NOAA-21 | 5.0 | Senador José Porfírio |
| 24 | 12/10/2026 16:07 | -2.82259° | -51.94950° | NOAA-21 | 5.0 | Senador José Porfírio |
| 25 | 12/10/2026 07:12 | -2.82749° | -51.94167° | AQUA_M-M | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 26 | 12/10/2026 05:46 | -2.83534° | -51.94096° | NPP-375D | 1.3 | Senador José Porfírio |
| 27 | 12/10/2026 05:46 | -2.82933° | -51.94003° | NPP-375D | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 28 | 12/10/2026 05:10 | -2.82812° | -51.94204° | NOAA-21 | 2.7 | Senador José Porfírio |
| 29 | 12/10/2026 05:10 | -2.83210° | -51.94265° | NOAA-21 | 2.7 | Senador José Porfírio |
| 30 | 12/10/2026 04:25 | -2.82733° | -51.94406° | NOAA-20 | 3.2 | Senador José Porfírio |
| 31 | 12/10/2026 04:25 | -2.82063° | -51.95417° | NOAA-20 | 4.3 | Senador José Porfírio |
| 32 | 12/10/2026 04:25 | -2.83223° | -51.94489° | NOAA-20 | 1.8 | Senador José Porfírio |
| 33 | 12/10/2026 01:05 | -2.82230° | -51.94340° | METOP-C | - | Senador José Porfírio |
| 34 | 12/10/2026 01:05 | -2.82460° | -51.95290° | METOP-C | - | Senador José Porfírio |
| 35 | 12/10/2026 01:05 | -2.83210° | -51.94120° | METOP-C | - | Senador José Porfírio |
| 36 | 11/10/2026 17:24 | -2.82769° | -51.95013° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 37 | 11/10/2026 17:24 | -2.84801° | -51.99604° | NOAA-20 | 13.0 | Senador José Porfírio |
| 38 | 11/10/2026 17:24 | -2.82342° | -51.95081° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 39 | 11/10/2026 17:24 | -2.82278° | -51.94680° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 40 | 11/10/2026 17:24 | -2.82706° | -51.94611° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 41 | 11/10/2026 17:24 | -2.82405° | -51.95481° | NOAA-20 | 23.2 | Senador José Porfírio |
| 42 | 11/10/2026 17:05 | -2.84793° | -51.99543° | NPP-375 | 18.4 | Senador José Porfírio |
| 43 | 11/10/2026 17:05 | -2.84594° | -51.99648° | NPP-375 | 5.8 | Senador José Porfírio |
| 44 | 11/10/2026 17:05 | -2.82232° | -51.95365° | NPP-375 | 74.2 | Senador José Porfírio |
| 45 | 11/10/2026 17:05 | -2.82566° | -51.95315° | NPP-375 | 74.2 | Senador José Porfírio |
| 46 | 11/10/2026 17:05 | -2.82286° | -51.95714° | NPP-375 | 7.2 | Senador José Porfírio |
| 47 | 11/10/2026 16:28 | -2.82387° | -51.95377° | NOAA-21 | 55.3 | Senador José Porfírio |
| 48 | 11/10/2026 16:28 | -2.81933° | -51.95441° | NOAA-21 | 9.9 | Senador José Porfírio |
| 49 | 11/10/2026 16:28 | -2.84896° | -51.99706° | NOAA-21 | 7.2 | Senador José Porfírio |
| 50 | 11/10/2026 16:28 | -2.82318° | -51.94921° | NOAA-21 | 55.3 | Senador José Porfírio |
| 51 | 11/10/2026 05:27 | -2.82029° | -51.95794° | NOAA-21 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 52 | 11/10/2026 05:27 | -2.82082° | -51.95437° | NOAA-21 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 53 | 11/10/2026 04:44 | -2.84624° | -51.99701° | NOAA-20 | 3.2 | Senador José Porfírio |
| 54 | 11/10/2026 04:44 | -2.82333° | -51.95491° | NOAA-20 | 1.2 | Senador José Porfírio |
| 55 | 11/10/2026 04:44 | -2.81972° | -51.95433° | NOAA-20 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 56 | 11/10/2026 04:44 | -2.81906° | -51.95849° | NOAA-20 | 1.1 | Senador José Porfírio |
| 57 | 11/10/2026 04:44 | -2.82266° | -51.95907° | NOAA-20 | 1.2 | Senador José Porfírio |
| 58 | 11/10/2026 04:25 | -2.82223° | -51.95653° | NPP-375D | 4.1 | Senador José Porfírio |
| 59 | 11/10/2026 04:25 | -2.82286° | -51.95281° | NPP-375D | 2.5 | Senador José Porfírio |
| 60 | 10/10/2026 17:43 | -2.82225° | -51.95241° | NOAA-20 | 8.0 | Senador José Porfírio |
| 61 | 10/10/2026 17:24 | -2.82033° | -51.95209° | NPP-375 | 9.9 | Senador José Porfírio |
| 62 | 10/10/2026 17:24 | -2.82106° | -51.95671° | NPP-375 | 9.9 | Senador José Porfírio |
| 63 | 10/10/2026 05:04 | -2.82014° | -51.95749° | NOAA-20 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 64 | 10/10/2026 05:04 | -2.81618° | -51.96058° | NOAA-20 | 1.9 | Senador José Porfírio |
| 65 | 10/10/2026 04:44 | -2.81896° | -51.95591° | NPP-375D | 2.8 | Senador José Porfírio |
| 66 | 10/10/2026 04:44 | -2.81915° | -51.95655° | NPP-375D | 2.3 | Senador José Porfírio |
| 67 | 09/10/2026 17:41 | -2.81649° | -51.95801° | NPP-375 | 4.6 | Senador José Porfírio |
| 68 | 09/10/2026 17:41 | -2.82173° | -51.95721° | NPP-375 | 4.6 | Senador José Porfírio |
| 69 | 09/10/2026 17:41 | -2.82121° | -51.95406° | NPP-375 | 10.0 | Senador José Porfírio |
| 70 | 08/10/2026 16:39 | -2.82272° | -51.95797° | NOAA-20 | 2.5 | Senador José Porfírio |
| 71 | 08/10/2026 16:39 | -2.81864° | -51.95857° | NOAA-20 | 4.7 | Senador José Porfírio |
| 72 | 07/10/2026 16:58 | -2.81938° | -51.96019° | NOAA-20 | 15.0 | Senador José Porfírio |
| 73 | 06/10/2026 16:22 | -2.74453° | -52.05455° | NOAA-21 | 10.0 | Senador José Porfírio |