RELATÓRIO TÉCNICO

Monitoramento de Focos de Calor e Severidade Espectral – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel

1. Identificação do Documento

• Instrumento Técnico: Relatório de Monitoramento Operacional de Focos de Queimada

• Origem / Metodologia: Pipeline Integrado de Cartografia de Queimadas em UCs (NGEO / IDEFLOR-Bio)

• Responsabilidade Técnica: Samuel da Costa dos Santos – Coordenador do Núcleo de Geotecnologias (NGEO)

• Unidade de Conservação: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel

• Período de Análise: 2026-09-30 a 2026-10-30 (Janela dinâmica dos últimos 30 dias)

• Data de Emissão: 30 de outubro de 2026

2. Finalidade e Objetivos

O presente relatório técnico tem por finalidade fornecer subsídios geoespaciais rápidos, objetivos e auditados para a tomada de decisão no âmbito da Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação (DGMUC), da Diretoria de Fiscalização Ambiental da SEMAS e de órgãos operacionais parceiros (Batalhão de Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros Militar do Pará).

O diagnóstico visa a identificar a cronologia, magnitude espacial e intensidade de focos de calor detectados no interior da Unidade de Conservação, correlacionando os registros do Programa BDQueimadas/INPE com a resposta espectral de severidade do dano à vegetação por imagens orbitais Sentinel-2 Harmonized. O documento subsidia o despacho tático de brigadas de prevenção e combate a incêndios florestais e orienta rotas prioritárias de fiscalização em campo.

3. Contextualização da Área de Estudo

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel integra o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Pará (SEUC/PA), sob gestão do IDEFLOR-Bio, criada e regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 1.566, de 17 de junho de 2016. A unidade enquadra-se no Grupo de Uso Sustentável como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), gerida pelo IDEFLOR-Bio com a missão precípua de compatibilizar a conservação da biodiversidade com o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais residentes, estruturando-se com uma área territorial calculada em aproximadamente 22.987,64 hectares, abrangendo setores territoriais do(s) município(s) de Porto de Moz, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, no âmbito da Região de Integração RI Xingu. No contexto fitofisionômico da Amazônia paraense, seus ecossistemas encontram-se sujeitos aos ciclos sazonais de estiagem e variações no balanço hídrico regional, condição climática que historicamente eleva o estresse da vegetação e intensifica a suscetibilidade a focos de calor e queimadas antrópicas acidentais ou irregulares em suas zonas limítrofes e corredores de acesso.

4. Procedimentos Metodológicos Realizados

Os procedimentos analíticos e cartográficos foram conduzidos no ambiente automatizado do Núcleo de Geotecnologias (NGEO), estruturado nas seguintes etapas encadeadas:

• Ingestão de Dados Oficiais de Focos: Conexão direta ao dataserver oficial do INPE (Programa BDQueimadas), recuperando os focos diários e mensais detectados por múltiplos sensores orbitais (VIIRS a bordo do NOAA-20, NOAA-21 e Suomi-NPP; além do sensor MODIS a bordo do satélite Aqua).

• Filtragem Espacial e Segregação Temporal: Intersecção topológica exata dos focos com o polígono homologado da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel (base DGMUC/IDEFLOR-Bio). Segregação temporal entre focos do dia atual / última observação recente e focos acumulados anteriores, permitindo diferenciar frentes de queima ativas de cicatrizes já estabelecidas.

• Sensoriamento Remoto Orbital e Cálculo Espectral (Sentinel-2 Harmonized): Processamento em nuvem no Google Earth Engine (GEE) de imagens orbitais Sentinel-2 com aplicação de máscaras de nuvens e cirrus (SCL classes 4, 5, 6 e QA60). Geração do índice Normalized Burn Ratio (NBR = (B8 - B12) / (B8 + B12)) com preservação estrita de corpos d'água via NDWI > 0, eliminando ruídos térmicos em drenagens e rios.

• Diagramação Cartográfica Institucional: Geração automatizada de pranchas em formato A4 Paisagem (297 x 210 mm) em alta resolução (300 DPI) em 3 escalas integradas: Detalhe da UC com mosaico orbital, Contexto Regional da Unidade e Macroestadual no Pará, conforme o padrão oficial do NGEO.

5. Resultados e Diagnóstico Espacial

No período avaliado (2026-09-30 a 2026-10-30), foram contabilizados 73 focos de calor incidentes no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel. Desse montante, 2 ocorrência(s) correspondem ao registro mais recente do monitoramento (20/10/2026), indicando potencial queima em andamento ou brasa residual, enquanto 71 focos referem-se ao acúmulo histórico ao longo dos dias anteriores.

5.1 Síntese Quantitativa dos Focos de Queimada

| Parâmetro de Monitoramento | Indicador Registrado |
| --- | --- |
| Unidade de Conservação Estadual | Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel |
| Total de Ocorrências no Período | 73 focos de calor |
| Focos no Dia Mais Recente (20/10/2026) | 2 focos (Frente ativa) |
| Focos Acumulados em Dias Anteriores | 71 focos (Cicatrizes / Histórico) |

5.2 Detalhamento Técnico dos Sensores Orbitais

| Satélite / Sensor | Quantidade de Focos | Participação Relativa (%) |
| --- | --- | --- |
| NOAA-20 | 35 | 47.9% |
| NOAA-21 | 15 | 20.5% |
| NPP-375 | 13 | 17.8% |
| NPP-375D | 6 | 8.2% |
| METOP-C | 3 | 4.1% |
| AQUA_M-M | 1 | 1.4% |

5.3 Pranchas Cartográficas Oficiais Anexas

Como produto cartográfico de alta fidelidade técnica, foram geradas 3 (três) pranchas oficiais padronizadas em alta resolução (300 DPI) para subsidiar a análise visual dos gestores e embasar despachos administrativos:

• Prancha em Cor Natural (RGB: B4, B3, B2): Apresenta a visualização real da cobertura do solo e do relevo, permitindo contextualizar a proximidade dos focos em relação à malha hidrográfica e ocupações consolidadas.

• Prancha em Falsa Cor (Realce Queimadas: B12, B8, B4): Composição no espectro do infravermelho de ondas curtas (SWIR), que proporciona contraste máximo entre cicatrizes calcinadas (tonalidades avermelhadas/marrom-escuras) e o dossel vegetal vivo preservado (verde brilhante).

• Prancha de Severidade do Fogo — NBR (Normalized Burn Ratio): Mapeamento quantitativo do impacto na vegetação. A rampa cromática destaca frentes ativas e áreas de alta severidade (< -0.15) em tons vermelhos e vinhos, áreas moderadas em laranja, solo/pastagem em amarelo e floresta preservada em verde escuro, mantendo corpos d'água resguardados em azul.

6. Conclusões e Recomendações para Tomada de Decisão

A análise espacial integrada dos 73 focos de calor registrados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel revela um padrão de agrupamento com proximidade a limites de transição de cobertura vegetal. A presença de 2 foco(s) na data mais recente (20/10/2026) aponta para atividade de queima recente que requer verificação imediata para prevenir alastramento a maciços florestais contíguos.

Diante do diagnóstico operacional, recomendam-se as seguintes medidas táticas prioritárias:

• Despacho prioritário de brigadas florestais e equipes do Batalhão de Polícia Ambiental para averiguação dos focos recentes na unidade;

• Utilização das coordenadas geográficas tabuladas no Apêndice A para traçado de rotas táticas de fiscalização fluvial e terrestre;

• Articulação interinstitucional com o Corpo de Bombeiros Militar para contingência preventiva na hipótese de propagação de fogo em vegetação nativa.

As 3 (três) pranchas cartográficas institucionais padronizadas seguem anexas ao processo em formato PDF. Informa-se, ademais, que a base vetorial georreferenciada dos focos (arquivos Shapefile e GeoPackage com atributos de FRP, satélite e coordenadas) encontra-se disponível para envio imediato via correio eletrônico institucional (ngeo@ideflorbio.pa.gov.br) para carregamento direto em equipamentos de navegação das equipes de campo.

7. Referências e Fontes de Dados

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Programa Queimadas: BDQueimadas – Banco de Dados de Queimadas. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/>. Acesso em: 30 out. 2026.

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Copernicus Sentinel-2: Multispectral Instrument (MSI) Harmonized Level-2A Surface Reflectance. Processamento digital em nuvem via Google Earth Engine. Paris: ESA, 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Resolução nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Estabelece a adoção do Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000 / EPSG:4674) como o novo referencial geodésico oficial brasileiro. Rio de Janeiro: IBGE, 2005.

PARÁ. Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio). Base Cartográfica Oficial das Unidades de Conservação Estaduais do Pará. Belém: DGMUC/NGEO, 2026.

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS
Coordenador do Núcleo de Geotecnologias – NGEO
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio

APÊNDICE A – Relação Nominal e Coordenadas Geográficas dos Focos Detectados

A tabela a seguir discrimina a totalidade dos 73 focos de calor registrados no polígono da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel durante o período de monitoramento (2026-09-30 a 2026-10-30), fornecendo as coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000), o satélite detector, o município de incidência e a Potência Radiativa do Fogo (FRP), constituindo subsídio direto para inserção em receptores GPS e navegação das equipes de campo:

| Nº | Data/Hora (GMT) | Latitude | Longitude | Satélite | FRP (MW) | Município |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/10/2026 17:37 | -2.84404° | -51.96443° | NPP-375 | 12.9 | Senador José Porfírio |
| 2 | 20/10/2026 16:58 | -2.84765° | -51.99658° | NOAA-21 | 3.6 | Senador José Porfírio |
| 3 | 19/10/2026 04:38 | -2.84580° | -51.99790° | NOAA-21 | 1.1 | Senador José Porfírio |
| 4 | 17/10/2026 17:11 | -2.84803° | -51.96511° | NOAA-20 | 13.9 | Senador José Porfírio |
| 5 | 17/10/2026 17:11 | -2.82379° | -51.94855° | NOAA-20 | 6.0 | Senador José Porfírio |
| 6 | 17/10/2026 17:11 | -2.84829° | -51.96556° | NOAA-20 | 12.7 | Senador José Porfírio |
| 7 | 17/10/2026 16:52 | -2.84766° | -51.96652° | NPP-375 | 6.8 | Senador José Porfírio |
| 8 | 15/10/2026 17:30 | -2.82487° | -51.93003° | NPP-375 | 5.6 | Senador José Porfírio |
| 9 | 15/10/2026 16:52 | -2.82380° | -51.92954° | NOAA-21 | 4.1 | Senador José Porfírio |
| 10 | 12/10/2026 17:07 | -2.83689° | -51.93703° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 11 | 12/10/2026 17:07 | -2.83635° | -51.93350° | NOAA-20 | 24.1 | Senador José Porfírio |
| 12 | 12/10/2026 17:07 | -2.82459° | -51.94613° | NOAA-20 | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 13 | 12/10/2026 17:07 | -2.83689° | -51.93704° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 14 | 12/10/2026 17:07 | -2.84895° | -51.99296° | NOAA-20 | 4.9 | Senador José Porfírio |
| 15 | 12/10/2026 17:07 | -2.83744° | -51.94057° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 16 | 12/10/2026 17:07 | -2.83409° | -51.94107° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 17 | 12/10/2026 17:07 | -2.83020° | -51.93805° | NOAA-20 | 8.9 | Senador José Porfírio |
| 18 | 12/10/2026 17:07 | -2.82179° | -51.95017° | NOAA-20 | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 19 | 12/10/2026 17:07 | -2.82179° | -51.95016° | NOAA-20 | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 20 | 12/10/2026 17:07 | -2.83354° | -51.93755° | NOAA-20 | 26.4 | Senador José Porfírio |
| 21 | 12/10/2026 17:07 | -2.83074° | -51.94158° | NOAA-20 | 8.9 | Senador José Porfírio |
| 22 | 12/10/2026 16:07 | -2.83786° | -51.93544° | NOAA-21 | 16.4 | Senador José Porfírio |
| 23 | 12/10/2026 16:07 | -2.82258° | -51.94949° | NOAA-21 | 5.0 | Senador José Porfírio |
| 24 | 12/10/2026 16:07 | -2.82259° | -51.94950° | NOAA-21 | 5.0 | Senador José Porfírio |
| 25 | 12/10/2026 07:12 | -2.82749° | -51.94167° | AQUA_M-M | 5.9 | Senador José Porfírio |
| 26 | 12/10/2026 05:46 | -2.83534° | -51.94096° | NPP-375D | 1.3 | Senador José Porfírio |
| 27 | 12/10/2026 05:46 | -2.82933° | -51.94003° | NPP-375D | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 28 | 12/10/2026 05:10 | -2.82812° | -51.94204° | NOAA-21 | 2.7 | Senador José Porfírio |
| 29 | 12/10/2026 05:10 | -2.83210° | -51.94265° | NOAA-21 | 2.7 | Senador José Porfírio |
| 30 | 12/10/2026 04:25 | -2.82733° | -51.94406° | NOAA-20 | 3.2 | Senador José Porfírio |
| 31 | 12/10/2026 04:25 | -2.82063° | -51.95417° | NOAA-20 | 4.3 | Senador José Porfírio |
| 32 | 12/10/2026 04:25 | -2.83223° | -51.94489° | NOAA-20 | 1.8 | Senador José Porfírio |
| 33 | 12/10/2026 01:05 | -2.82230° | -51.94340° | METOP-C | - | Senador José Porfírio |
| 34 | 12/10/2026 01:05 | -2.82460° | -51.95290° | METOP-C | - | Senador José Porfírio |
| 35 | 12/10/2026 01:05 | -2.83210° | -51.94120° | METOP-C | - | Senador José Porfírio |
| 36 | 11/10/2026 17:24 | -2.82769° | -51.95013° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 37 | 11/10/2026 17:24 | -2.84801° | -51.99604° | NOAA-20 | 13.0 | Senador José Porfírio |
| 38 | 11/10/2026 17:24 | -2.82342° | -51.95081° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 39 | 11/10/2026 17:24 | -2.82278° | -51.94680° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 40 | 11/10/2026 17:24 | -2.82706° | -51.94611° | NOAA-20 | 38.7 | Senador José Porfírio |
| 41 | 11/10/2026 17:24 | -2.82405° | -51.95481° | NOAA-20 | 23.2 | Senador José Porfírio |
| 42 | 11/10/2026 17:05 | -2.84793° | -51.99543° | NPP-375 | 18.4 | Senador José Porfírio |
| 43 | 11/10/2026 17:05 | -2.84594° | -51.99648° | NPP-375 | 5.8 | Senador José Porfírio |
| 44 | 11/10/2026 17:05 | -2.82232° | -51.95365° | NPP-375 | 74.2 | Senador José Porfírio |
| 45 | 11/10/2026 17:05 | -2.82566° | -51.95315° | NPP-375 | 74.2 | Senador José Porfírio |
| 46 | 11/10/2026 17:05 | -2.82286° | -51.95714° | NPP-375 | 7.2 | Senador José Porfírio |
| 47 | 11/10/2026 16:28 | -2.82387° | -51.95377° | NOAA-21 | 55.3 | Senador José Porfírio |
| 48 | 11/10/2026 16:28 | -2.81933° | -51.95441° | NOAA-21 | 9.9 | Senador José Porfírio |
| 49 | 11/10/2026 16:28 | -2.84896° | -51.99706° | NOAA-21 | 7.2 | Senador José Porfírio |
| 50 | 11/10/2026 16:28 | -2.82318° | -51.94921° | NOAA-21 | 55.3 | Senador José Porfírio |
| 51 | 11/10/2026 05:27 | -2.82029° | -51.95794° | NOAA-21 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 52 | 11/10/2026 05:27 | -2.82082° | -51.95437° | NOAA-21 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 53 | 11/10/2026 04:44 | -2.84624° | -51.99701° | NOAA-20 | 3.2 | Senador José Porfírio |
| 54 | 11/10/2026 04:44 | -2.82333° | -51.95491° | NOAA-20 | 1.2 | Senador José Porfírio |
| 55 | 11/10/2026 04:44 | -2.81972° | -51.95433° | NOAA-20 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 56 | 11/10/2026 04:44 | -2.81906° | -51.95849° | NOAA-20 | 1.1 | Senador José Porfírio |
| 57 | 11/10/2026 04:44 | -2.82266° | -51.95907° | NOAA-20 | 1.2 | Senador José Porfírio |
| 58 | 11/10/2026 04:25 | -2.82223° | -51.95653° | NPP-375D | 4.1 | Senador José Porfírio |
| 59 | 11/10/2026 04:25 | -2.82286° | -51.95281° | NPP-375D | 2.5 | Senador José Porfírio |
| 60 | 10/10/2026 17:43 | -2.82225° | -51.95241° | NOAA-20 | 8.0 | Senador José Porfírio |
| 61 | 10/10/2026 17:24 | -2.82033° | -51.95209° | NPP-375 | 9.9 | Senador José Porfírio |
| 62 | 10/10/2026 17:24 | -2.82106° | -51.95671° | NPP-375 | 9.9 | Senador José Porfírio |
| 63 | 10/10/2026 05:04 | -2.82014° | -51.95749° | NOAA-20 | 2.1 | Senador José Porfírio |
| 64 | 10/10/2026 05:04 | -2.81618° | -51.96058° | NOAA-20 | 1.9 | Senador José Porfírio |
| 65 | 10/10/2026 04:44 | -2.81896° | -51.95591° | NPP-375D | 2.8 | Senador José Porfírio |
| 66 | 10/10/2026 04:44 | -2.81915° | -51.95655° | NPP-375D | 2.3 | Senador José Porfírio |
| 67 | 09/10/2026 17:41 | -2.81649° | -51.95801° | NPP-375 | 4.6 | Senador José Porfírio |
| 68 | 09/10/2026 17:41 | -2.82173° | -51.95721° | NPP-375 | 4.6 | Senador José Porfírio |
| 69 | 09/10/2026 17:41 | -2.82121° | -51.95406° | NPP-375 | 10.0 | Senador José Porfírio |
| 70 | 08/10/2026 16:39 | -2.82272° | -51.95797° | NOAA-20 | 2.5 | Senador José Porfírio |
| 71 | 08/10/2026 16:39 | -2.81864° | -51.95857° | NOAA-20 | 4.7 | Senador José Porfírio |
| 72 | 07/10/2026 16:58 | -2.81938° | -51.96019° | NOAA-20 | 15.0 | Senador José Porfírio |
| 73 | 06/10/2026 16:22 | -2.74453° | -52.05455° | NOAA-21 | 10.0 | Senador José Porfírio |